Инструкция по установке патчей на GT-S5233T

Подготовка:

Подключаем телефон к USB, выбираем режим подключения «Как Медиаплеер»

(В Мой компьютер появится новое устройство – значок с телефоном), щелкаем по нему, затем в папке Phone создаём папку Res; далее в созданной папке Res создаем папки: Flash, System, Themes

Копируем в них соответственно:

Flash / FlashPlayer.swf, Help.swf

System / AlarmPopup.swf, Calculator.swf, TimerPopup.swf

Themes / gadget.swf, MainMenu.swf, MyFiles.swf

(т.к. некоторые патчи меняют пути к этим файлам и телефон будет их искать по этому расположению). Все необходимые файлы прилагаются

I Этап установки:

Подключаем телефон к USB, выбираем режим подключения «PC Studio»

Запускаем программу MultiLoader 5.64.exe (MultiLoader 5.65.exe).

Далее

1) Выбираем BRCM2133

2) Нажимаем кнопку Apps и указываем путь к файлу *.bin

3) Далее выбираем *.bin

4) Нажимаем "открыть"

5) Нажимаем на кнопку Port Search.

Потом на телефоне появится надпись "Download" /Не пугайтесь, так и должно быть/.

6) В одном из 8 нижних окошек наблюдаем, что у нас нашелся порт телефона (COM) /Для уверенности можно несколько раз нажать на кнопку Port Search, чтобы убедиться что порт определился верно/. Выбираем его нажатием на кружочек рядом с надписью "Ready [S5233Т]"

7) Нажимаем кнопку "Download". /Установка занимает 1,4 ~ 1,5 сек/

Потом телефон автоматически перезагрузится, программу нужно закрыть.

II Этап установки:

Снова запускаем программу MultiLoader 5.64.exe (MultiLoader 5.65.exe).

Далее

1) Выбираем BRCM2133

2) Нажимаем кнопку Rsrc2 и указываем путь к файлу *.rc2

3) Далее выбираем *.rc2

4) Нажимаем "открыть"

5) Нажимаем на кнопку Port Search.

Потом на телефоне появится надпись "Download" /Не пугайтесь, так и должно быть/.

6) В одном из 8 нижних окошек наблюдаем, что у нас нашелся порт телефона (COM) /Для уверенности можно несколько раз нажать на кнопку Port Search, чтобы убедиться что порт определился верно/. Выбираем его нажатием на кружочек рядом с надписью "Ready [S5233Т]"

7) Нажимаем кнопку "Download". /Установка занимает 1,4 ~ 1,5 сек/

Потом телефон автоматически перезагрузится.

8) Включаем и радуемся новым возможностям телефона.

Примечание:

Отключить или активировать патчи (если вдруг какой-нибудь вам не нужен) можно следующим образом:

Включаем телефон зажав клавишу «Блокировка», пока на экране не появится меню навигации по патчам MAIN MENU.

Вы попали в главное меню MAIN Menu

1) Patch Menu — Управление патчами из меню

2) Info — Информация о телефоне

3) Tools — Утилиты, например дампер через UART

4) Restart — Перезагрузка телефона

Навигация в меню /кнопки/:

«Камера» — Выбор меню

«Громкость Вверх» — Навигация вверх

«Громкость Вниз» — Навигация вниз

«Поднять трубку» — Навигация назад

«Назад» — Навигация вперед

«Блокировка» — Сохранить изменения, напр. состояние выбранных патчей

Так же можно отменить загрузку патчей во время последующего включения телефона зажав клавишу «Возврат» при включении.

P.S. Созданная мной сборка патчей настроена так, что сразу после установки они активны, для отключения надо войти в меню патчей /смотри примечание/.

Если после всего этого у вас белый экран, значит вы не выполнили этап подготовки.

Пожалуй вот и все,

Редактор «GIV» то есть Я 